# Leistungsverzeichnis PANDOMO® TerrazzoBasic

PANDOMO® BG/BW TerrazzoBasic 1-lagig

auf Trennlage oder Dämmung

### Allgemeine Hinweise

Eingesetzte Produkte:

Über alle Produkte, die zur Herstellung des Bodenbelages inkl. Estriche, Spachtelmassen, Grundierungen etc. eingesetzt bzw. gebraucht werden, sind vom Bieter Technische Datenblätter bzw.

Produktdatenblätter dem Angebot beizulegen.

Bei Nichtabgabe der Technischen Datenblätter mit der Angebotsabgabe erfolgt automatisch der Ausschluss von der Submission und das Angebot wird nicht gewertet.

Systemprodukte:

Alle eingesetzten Produkte werden von einem Hersteller mit System-Garantie bezogen.

Dies beinhaltet auch Imprägnierungen, Versiegelungen und Oberflächenschutz. Es darf nur genormtes und zugelassenes oder durch ein in Deutschland anerkanntes Zertifikat

nachweislich gütegeprüftes, ungebrauchtes Material verwendet und eingebaut werden.

Emissionen von eingesetzten Bauprodukten

Bei diesem Projekt bestehen hohe Anforderungen an die eingesetzten Produkte hinsichtlich des

ökologischem und nachhaltigen Aspektes.

Es sind nur Produkte einzusetzen, die aufgrund ihrer sehr geringen Emissionen die Emicode-Klasse EC1Plus erfüllen und keine Lösemittel beinhalten.

Die Eignung der eingesetzten Produkte muss durch zugelassene Zertifikate sichergestellt sein.

Des Weiteren muss die Nachhaltigkeit der Produkte nach dem DGNB Standard belegt werden.

Grundlagen:

Für das Angebot, die beschriebenen Leistungen und die Ausführung dieses Gewerkes sind als

Grundlage die im Land der Ausführung geltenden allgemein anerkannten Regeln der Technik, sowie

Bestimmungen, Verordnungen, europäischen und nationalen Normen, Vorschriften, Richtlinien,

Merkblätter, usw. in jeweils aktuellster Fassung, anzunehmen.

Es gelten die Regeln für Verarbeitung von modernen Terrazzosystemen nach den ab 2007 geltenden anerkannten Regeln der Technik und nachfolgende DIN-Normen

DIN 18299 im Gesamten

DIN 18202 im Gesamten

DIN 18333 nur was Farbe und Struktur anbelangt, sowie werkseitig hergestellte Werkstücke.

Weitere Qualitätsmerkmale sind im Leistungsverzeichnis beschrieben.

Anderslautende Lieferungs- und Qualitätsbedingungen finden keine Anwendung.

Der Verweis auf weitere Merkblätter und Beschreibungen finden ebenfalls keine Anwendung.

Wertung:

Für das Angebot ist das vorgegebene Leistungsverzeichnis zu verwenden.

Bei der Auswertung des Angebotes kann nur ein vollständig ausgefülltes Leistungsverzeichnis

berücksichtigt werden.

Alternativvorschläge in Form von Nebenangeboten sind nicht zulässig.

Die Einbauweise mittels Betonmischer ist nicht zulässig.

Referenzen:

Es werden vergleichbare Referenzen in Bildform und Beschreibung für die Ausführung der Leistung

vorgelegt.

Auch Ortstermine werden ermöglicht.

Anforderungen an die Optik und Ausführungsqualität

Risse im Terrazzo werden nur toleriert, wenn die Rissbreite unter 0,4 mm liegt und die Rissanzahl per 100 qm auf einen Riss beschränkt bleibt.

Von dieser Regel sind nur jene Risse ausgenommen, deren Ursache im konstruktiven Baukörper liegen.

Bei Verbundkonstruktionen können Schwund- und Krakelleerisse nicht ausgeschlossen werden.

Weitere Qualitätsmerkmale sind im Leistungsverzeichnis beschrieben.

Die optische Qualität muss den genannten Merkmalen entsprechen.

Reinigungs- und Pflegekonzept:

Der Bieter hat seinem Angebot eine vom Hersteller des Bodenbelages vorgegebene Reinigungs- und Pflegeanleitung beizufügen.

Dieses muss auf  die jeweilige Nutzung des Projektes abgestimmt sein.

Leistungsverzeichnis

EP                         Summe

### Pos. 01

Baustelleneinrichtung

Pauschal                                                     	 	__________     €	        __________€

### Pos. 02

Untergrundvorbereitung

Reinigung von grober Verschmutzung und Bauschutt bauseits in Containern entsorgen.

__________   €	            ________€

### Pos. 03

....... m² Auslegen Dämmung / Trittschall

€			  €

### Pos. 04

..... m² Trennschicht 2-fach auf geeigneten Untergrund auslegen.

Fabrikat ................

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

€			 €

Pos. 05

Liefern und einbauen von Schwundfugen für PANDOMO® TerrazzoBasic Höhe ____X__ nach Herstellerangaben montieren.

a) Edelstahl

b) Alu

c) Messing

d) PVC

e) Alternativ

Typ __________ Hersteller __________

_______m		_________        €		____________€

Pos. 06

Liefern und einbauen von Feldbegrenzungsschienen für PANDOMO® TerrazzoBasic geschliffen Höhe __X__ nach Herstellerangaben montieren.

a) Edelstahl

b) Alu

c) Messing

d) PVC

Typ __________ Hersteller __________

_______m		_________        €		____________€

#### Pos. 07

Einbringen des PANDOMO® TerrazzoBasic mit einer KH von mind. 60 mm inkl. aller nötigen Randstreifen auf geeignetem, den anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Untergrund.

Als Bindemittel ist PANDOMO®  BG/BW zu verwenden.

Der Zuschlag ist eine regionale Natursteinkörnung, welche zu verarbeiten ist.

Es sind erhöhte Anforderungen an die Oberflächenebenheit nach DIN 18202, Tab.3 Zeile 4 gestellt.

Die fertige Oberfläche muss nach DIN EN 51131 der Rutschklasse R9, nach  DIN EN 13501-1 Brandklasse A2-S1 und nach Emicode der Emissionsklasse EC1Plus entsprechen.

Anforderungen an den Terrazzo

- Poren bis max. 1 mm Durchmesser

- Schleifspuren sind nicht zulässig

- Keine Rissbildung im Terrazzobelag (siehe allgemeine Hinweise)

- Produktkomponenten im System

- nach 8 Stunden begehbar

- nach 24 Stunden schleifbar

- geringes Schwundmaß

- schnell belastbar

_______m²		_________        €		____________€

#### Pos. 08

Mehrstärke des PANDOMO® TerrazzoBasic je 5 mm

als Zulage zu Pos. 07

_______m² und                 mm		_________        €		____________€

#### Pos. 09

Einbau des PANDOMO® TerrazzoBasic, jedoch auf einer Rampe mit 4% Gefälle

als Zulage zu Pos. 07

_______m² und                 mm		_________        €		____________€

#### Pos. 10

Vergütung des PANDOMO® TerrazzoBasic mit 10% Anteil einer Natursteinkörnung Farbe nach Wahl des Auftraggebers

als Zulage zu Pos. 07

_______m² und                 mm		_________        €		____________€

#### Pos. 11

Vergütung des PANDOMO® TerrazzoBasic mit 20% Anteil einer Natursteinkörnung, Farbe nach Wahl des Auftraggebers

als Zulage zu Pos. 07

_______m² und                 mm		_________        €		____________€

#### Pos. 12

Vergütung des PANDOMO® TerrazzoBasic mit geeigneten Farbpigmenten, Farbe nach Wahl des Auftraggebers

als Zulage zu Pos. 07

_______m² und                 mm		_________        €		____________€

#### Pos. 13

Herstellen von farblich unterschiedlichen Feldern

als Zulage zu Pos. 07

_______m		_________        €		____________€

#### Pos. 14

Herstellen von Friesen mit einer Breite von _____ cm

als Zulage zu Pos. 07

_______m		_________        €		____________€

#### Pos. 15

Herstellen von Ornamenten und Sonderformen nach Zeichnung des Planers

als Zulage zu Pos. 07

_______Stück		_________        €		____________€

#### Pos. 16

Herstellen bzw. Anarbeiten an Türdurchgänge, Nischen, Pfeilern, Leitungen und Einbauteile

als Zulage zu Pos. 07

_______Stück		_________        €		____________€

#### Pos. 17

Schleifen des PANDOMO® TerrazzoBasic vom Grobschliff bis zum Feinschliff Korn 400 in 4 bis 5 Arbeitsschritten ohne Spachteln.

_______ m²		_________        €		____________€

#### Pos. 18

Spachteln des geschliffenen PANDOMO® TerrazzoBasic erfolgt vor dem letzten Schliff mit PANDOMO® TFW Füllspachtel.

_______ m²		_________        €		____________€

#### Pos. 19

Schleifen von Türdurchgängen, Nischen, an Pfeilern, Leitungen und Einbauteilen
als Zulage zu Pos. 18.

_______Stück		_________        €		____________€

#### Pos. 20

Grundreinigen des PANDOMO® TerrazzoBasic geschliffen mit einem geeigneten säurefreien Grundreiniger.

_______ m²		_________        €		____________€

#### Pos. 21

Imprägnieren des PANDOMO® TerrazzoBasic mit einer geeigneten Imprägnierung

z.B. Firma HTC: StoneProtection,

Firma MKS: Thilos,

Firma Obtego AG: Obtego R 400

_______ m²		_________        €		____________€

#### Pos. 22

Einpflegen des PANDOMO® TerrazzoBasic mit einer geeigneten Einpflege, 
passend als Systemprodukt zu Pos.21

_______ m²		_________        €		____________€

#### Pos. 23

Entsorgen von Schlämmen und Stäuben die beim Schleifen anfallen, nach den Bestimmungen der örtlichen Gemeinde.

_______ cbm		_________        €		____________€

#### Pos. 24

Abkleben und Schützen von Bauteilen und Einbauteilen, Folienhöhe mind. 80 cm inkl. späterer Entsorgung.

_______ m		_________        €		____________€

#### Pos. 25

Herstellen von PANDOMO® TerrazzoBasic örtlichen Hohlkehlsockelleisten Höhe bis 7 cm / 10 cm.

_______ m		_________        €		____________€

#### Pos. 26

Zulage zu Pos. 25 für

Ausbilden von Innen- und Außenecken.

_______ Stück		_________        €		____________€

#### Pos. 27

Liefern und Einbauen von PANDOMO® TerrazzoBasic Sockelleisten Höhe bis 7 cm / 10 cm,

Dicke 1,5 cm, Länge bis 40 cm.

_______ m		_________        €		____________€

#### Pos. 28 a)

Herstellen und Einbauen von Treppenstufen 2-tlg. 
1m Länge, Trittstufe 4cm, Stellstufe 2cm nach Zeichnung des Planers.

_______ Stück		_________        €		____________€

#### Pos. 28 b)

Herstellen und Einbauen von Treppenstufen 1-tlg. 
1m Länge, Trittstufe 4cm, Stellstufe 4cm nach Zeichnung des Planers.

_______ Stück		_________        €		____________€

#### Pos. 29

Elastische Fugen mit ARDEX ST Naturstein-Silicon den Technischen Regeln entsprechend herstellen, Breite bis 10 mm.

_______ m		_________        €		____________€

#### Pos. 30

Anlegen einer Musterfläche. Farbe und Optik nach Vorgabe des Auftraggebers.

Pauschal 1 qm		_________        €		____________€

#### Pos. 31

Zulage für erhöhten Arbeitsaufwand und lange Transportwege.

Pauschal 		_________        €		____________€

Summe Gesamt  	_______________€

+ 19 % MWST	_______________€

Gesamtsumme	_______________€